Montageanleitung

(1. Entwurf)

# Für den Einbau der  FTPC in den STAR - Detektor

Schienensupport vorbereiten:

- Positionsschablonen parallel zum IFC-Flansch ausrichten

- Schienen am Flansch auf die Breite einrichten

  - Zu den Stiften der Positionsschablone Innenmaß von 100mm + x mm (beim Ersteinbau der WEST - FTPC z. B. 103 mm)

- Schienen am Flansch auf die Höhe einrichten.

  - Zu den Stiften der Positionsschablone um  0.5 bis 1 mm tiefere Oberkante der Schienen.

- Schienen auf Rechtwinkligkeit zur Positionsschablone prüfen.

- Schienensupports zusammen mit Höheneinstellplattenplatten festziehen.

- Schienen auf der ganzen Länge auf Breite mit Innenmaß 840 mm einrichten.

  - (beim Ersteinbau der WEST - FTPC 844-846 mm)

- Schienen auf Gradlinigkeit mit langem Lineal kontrollieren.

- ?? Flucht von der Positionsschablone auf die Schienen Übertragen??

- Schienen über das Diagonalmaß kontrollieren

  - Auf den Schienen ein Längenmaß anzeichnen  (z. B. 1200mm)

  - Auf den Schienen das Breitenmaß anzeichnen (z. B. 853mm)

  - Diagonalen messen und Schienen gegebenenfalls korrigieren

- Schienen jetzt erneut auf Rechtwinkligkeit kontrollieren oder korrigieren.

- Schienen wieder auf Gradlinigkeit mit langem Lineal kontrollieren.

- Schienen mit Wasserwaage auf horizontale Höhe einstellen.

- Höhenstellschrauben der Höheneinstellplattenplatten kontern

- Schienen mit dem Support festziehen (Achtung, hochfeste Spezialschrauben verwenden)

- Alle Schrauben der Schienen nochmals auf festen Sitz kontrollieren.

- Höheneinstellplattenplatten demontieren.

- Endkontrolle aller Schienenmaße, Winkligkeit, Gradlinigkeit.

FTPC vorbereiten:

- Kran - Traverse in die letzte Bohrung verschieben. (Fixing point with rail-support)

- Einfahrvorrichtung komplett montieren (außer den unteren Rollen)

  - Mit dem Ms-Passstift die genaue Position der Seitenplatten einstellen und anschließend MS-Stift entfernen.

- Balancestangen komplett zur WWP – Seite verschoben montieren

  - (Am Kran hängt die FTPC jetzt auf der RO – Seite etwas tiefer.

- Die FTPC mit dem Kran langsam auf die Schienen setzen und nach der ersten Berührung der Rollen am RO – Board müssen die unteren Rollen montiert werden.

- Die Seiteneinführung der Einfahrvorrichtung grob einstellen.

- Die FTPC mit dem Kran weiter auf die Schienen absetzen und dabei so zum Wechselwirkungspunkt drücken, dass die Traverse unten am Schienensupport vorbei geht.

- FTPC gegen abrollen sichern.

- Die Krantraverse von der FTPC lösen.

- Die FTPC bis auf 200 mm in Endposition schieben.

- Kontrolle der Höhen- und Seitenposition der Lagerstifte zu den Lagerbuchsen.

  - Korrektur durch:

  - Seitenführung nachstellen

  - Höhe durch Stellschraube korrigieren und Höhenausgleichsstreifen unter die vorderen Rollen schieben.

- Wieder auf die Rollen absetzen und erneut die Höhen- und Seitenposition der Lagerstifte zu den Lagerbuchsen kontrollieren.

- Lagerdistanzteile in dargestellter Weise auf die Lagerstifte schieben.

- Die FTPC bis vor Ende der Höhenunterlage schieben.

- Mit der Stellschraube wieder anheben und die Höhenunterlage nachschieben.

- Bei annähender konzentrischer Position von Lagerstift und Lagerbuchse kann nun die FTPC mit dem Gegenkonus des Einbauwerkzeugs in konzentrische Position und in Endlage geschoben werden.

- Die Einbauwerkzeuge demontieren und dabei die äußeren Lagerteile montieren. Achtung: Fase der Buchsen beachten.

- Sechskantmutter anziehen bis ein leichter Widerstand zu spüren ist.

- Jetzt mit der zweiten Sechskantmutter kontern.

- Die Bundscheibe am oberen Lager auf 0.5 mm axiales Spiel einstellen und kontern.

- Einfahrvorrichtung demontieren. Zuerst den hinteren Querträger und dann jeweils das Seitenteile.

Montageablauf am unteren Lager

FTPC  Einbau

FTPC  Ausbau

FTPC Ein- und Ausbau in BEAM – Position:

- Die Kabelhalter am Rumpfexperiment oben dürfen nicht breiter werden.

- Vom Kranhaken zu unserem Seil muss ein 3 m Zusatzseil verwendet werden, damit der Kranhaken über dem STAR – Körper bleibt und nicht stört.

- Die rechte Laufschiene und der mittlere Lagerbock muss evtl. demontiert und erst nach dem Einfahren mit dem Kran wieder montiert werden.

Besser ist:

- Die FTPC ca. 500 mm über dem BEAM - Zentrum einzufahren. Dann um 90° drehen und anschließend auf die Schienen absetzten.

- Achtung: die Krantraverse kollidiert unten mit dem Schienensupport.

  - Abhilfe durch:

  - BEAM - Rohr um ca. 500 mm  verschieben.

  - FTPC um ca. 700 mm näher am Pooltip absetzen.